Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Представительство ООН в Республике Беларусь

BirdLife International

European Forest Task Force

Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес»

РДЛУП «Гомельлеспроект»

ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ

Выделение Лесов Высокой Природоохранной Ценности 
в лесном фонде ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»

г. Чечерск 2013-2022

Проект выполнен при поддержке Представительства ООН в Республике Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, BirdLife International European Forest Task Force (2007).

В работе использованы материалы инвентаризации и устройства лесного фонда ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» (данные РДЛУП «Гомельлеспроект», РУП Белгослес»).

Работы по анализу и корректировке баз данных с учетом актуальных материалов лесоустроительного проектирования выполнены сотрудниками ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» (2015). При работе использованы лесоустроительные материалы по лесхозу: «Проект организации и ведения лесного хозяйства государственного Специализированного лесохозяйственного учреждения «Чечерский спецлесхоз» Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения» на 2013–2022 годы».

Введение

Белорусское природоохранное и лесное законодательство достаточно хорошо проработано и в соответствии с ним выделяются различные категории особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков леса, леса разделены на группы и категории защитности, в зависимости от выполняемых функций, что позволяет относить эти участки к различным категориям Лесов Высокой Природоохранной Ценности (ЛВПЦ). Для каждого лесного участка (или их группы) устанавливается отдельный режим охраны и использования.

В соответствии с концепцией, разработанной Лесным Попечительским Советом, выделяют 6 основных типов ЛВПЦ, каждый из которых имеет свои особенности:

ЛВПЦ 1. Места концентрации биоразнообразия, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции.

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения.

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения.

К ЛВПЦ могут быть отнесены как территории, занимающие площадь десятки тысяч гектар (крупные заповедники, заказники), так и отдельные участки площадью менее одного гектара (участки леса вокруг родников, памятников, святые рощи и пр.).

Большинство территорий с ограниченным режимом лесопользования, выделенных в соответствии с национальным законодательством,  удовлетворяют требованиям по выделению ЛВПЦ. Однако, существует недопонимание со стороны аудиторов и самих работников лесного хозяйства – какие участки лесного фонда с ограниченным режимом лесопользования соответствуют лесам высокой природоохранной ценности.

В работе проанализированы материалы учета лесного фонда лесхоза, материалы инвентаризации и положения об особо охраняемых природных территориях; разработан перечень участков, соответствующих критериям выделения ЛВПЦ Рекомендации по отнесению ЛВПЦ разработаны на основании научных исследований, а также с учетом национального и международного опыта выделения различных их категорий.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТНЕСЕНИЕ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА К ЛЕСАМ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ

3.1. Основные определения

Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – участки лесного фонда (лесные и нелесные), имеющие особую социальную или экологическую ценность, выделяемые в соответствии со стандартом FSC.

Биотоп – участок с однородными экологическими условиями, являющийся местом обитания и произрастания свойственной этим условиям совокупности видов диких животных, дикорастущих растений и микроорганизмов.

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений – виды, занесенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Красную книгу Беларуси или подпадающие под действие международных природоохранных договоров Республики Беларусь.

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы –

а) естественно редкие биотопы, потенциально уязвимые в силу своих экологических особенностей, и

б) биотопы, широко распространенные, но находящиеся под угрозой исчезновения или сокращающие свою площадь в результате антропогенного воздействия.

3.2. Участки лесного фонда, отнесенные к различным категориям лесов высокой природоохранной ценности

ЛВПЦ 1. Места концентрации биоразнообразия, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

Включают наиболее богатые видами экосистемы, играющих ключевую роль сразу для большого количества видов животных и растений, особенно редких, исчезающих и уязвимых, или для особенно крупных популяций таких видов.

Примеры (возможные участки для отбора):

- участки леса с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений;

- участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород;

- особо охраняемые части заказников;

- участки леса в болотных лесах;

- участки леса в естественных поймах рек, вокруг истоков рек и родников  и др.

В соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки (таблица 3.1):

Таблица 3.1 - Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 1

| Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
| --- | --- |
| Республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож» Постановление совета министров № 71 от 04 февраля 2015 г. | Чечерское: кв. 99,103,129,130,132-134,144,147,150,154,156 89,2 га. |
| Биологический заказник местного значения «Струменский» Решение Кормянского районного исполнительного комитета №12-894 от 28 декабря 2012 г. | Кормянское: кв. №16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 144, 161, 162, 164 (8683,67 га). |
| Биологический заказник местного значения «Чечерский» Решение Чечерского районного исполнительного комитета №24 от 25.01.2015 от 25 января 2013 г. | Беляевское: кв. №26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (5661,67 га) Нисимковичское: кв. № 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (2358,37 га) Рудня-Бартоломеевское: кв. №69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (кроме выдела 27), 96 (кроме выделов 48 и 49), 101, 102, 103, 104, 105 (кроме выдела 49), 106, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146 (5416,64 га) |
| Участки леса с наличием редких и исчезающих видов: – животных | Кормянское лесничество 1,53,56,89 Беляевское лесничество 7,8,45,12,17 Литвиновичское лесничество 22 |
| – птиц | Гнездовья подорлика малого Нисимковичское лесничество 44,55 |
| – растений | Кормянское лесничество 120 |
| Участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород | Литвиновичское лесничество 69,128,145 Рудня-Бартолом. Лесничество 19,131 |
| Участки леса в болотных лесах | Литвиновичское лесничество 1 Кормянское лесничество 62 Рудня-Бартолом. Лесничество 11,35,137,139 Беляевское лесничество 25,32,33,46,47,78,82,83,85, 117 Нисимковичское лесничество64,78,97,112 Чечерское лесничество9,14,25,33,40,70,71,73 Бабичское лесничество9,25,36,38,59,62,63 |

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

Примеры (возможные участки для отбора):

- заповедники;

- Национальные парки (крупные не фрагментированные лесные массивы);

- биологические и ландшафтные заказники (крупные не фрагментированные лесные массивы);

ЛВПЦ 3. Участки лесного фонда, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы или их комплексы.

Примеры (возможные участки для отбора):

- участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород (частично);

- памятники природы (частично);

- особо охраняемые части заказников (частично);

- участки насаждений-медоносов (липы);

- участки леса в болотных лесах;

- редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы Беларуси (разработан ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» на основе национального и международного опыта).

Общие условия для выделения редких и находящихся под угрозой исчезновения лесных биотопов:

1. Леса естественного происхождения.

2. Леса высоковозрастные и/или разновозрастные: в составе древостоя первого яруса не менее 50% деревьев возрастом более 140 лет (для хвойных и широколиственных лесов) или 90 лет (для мелколиственных лесов). Для лесов пойменных, лесов на островах среди болот, рек, озер ограничений по возрасту нет.

3. Лесная экосистема отличается неоднородностью среды, обусловленной естественной динамикой: наличием «окон» в пологе, ветровально-почвенных комплексов, мертвой древесины в виде валежа (всех стадий разложения) и сухостоя, жизнедеятельностью животных (дупла, норы, муравейники, деятельность бобров и пр.).

4. Леса не затронуты лесохозяйственной деятельностью или проведенные лесохозяйственные мероприятия не изменили естественную динамику лесной экосистемы.

5. Сохраняется естественный гидрологический режим.

В соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 3

| Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
| --- | --- |
| Памятники природы местного значения |  |
| Участки леса в поймах рек | Литвиновичское лесничество:1,2,6,26,32,33,40,45,52,53,60,63,64,70,74,79,83,89,90,92, 106-111,117-126,128,129, 131-135,138,139,143,146, 148-154 Кормянское лесничество6-10,13-17,25,26,29-31,36-44, 46-49,51-56,60,61,65,66,71,72,76,77,81,83,87-89,95-97,103, 114,115,117,118,125-132,134,138,141,143-145,147,148,151, 154-156,158-161,163 Рудня-Бартолом. лесничество 9,18,21,22,25,28,31,33,34,37,38,41,43,44,47,48,50-53,56,57, 60,65-68,71,79,83-88,91,92,94-96,100,101,104,109-111,118, 122,128-130,133,140-142,145-147 Беляевское лесничество1-5,7-9,11,13,15-20,26,27,29, 30,33,34,36-40,61-63,65-70,73,74,81,82,87,89,98-101,106-108, 113-115,118-123,125,127,128,130-132,134 Нисимковичское лесничество10,30,31,42,49,50,59,60,68,76, 79,89,91-94,98,99,102,104,110,115 Чечерское лесничество1,3,5,13,16,20,21,26,27,35,39, 40,46,47,49,55,64,66-68,75,78,79,88,99,103,108,111,115,119, 120,125,129,132-134,144,147,152,159-161 Бабичское лесничество 5,6,14,15,23,26-33,38-44, 46-50,52,53,56,61,63-65 |
| Участки леса, имеющие специальное назначение: |  |
| - плюсовые насаждения | Литвиновичское лесничество 52 Нисимковичское лесничество 82 |
| - постоянные пробные площади | Беляевское лесничество 18 Бабичское лесничество 2 |
| - участки насаждений-медоносов (липы) | Литвиновичское лесничество 52,133 |
| Участки леса в болотных лесах | Литвиновичское лесничество 1 Кормянское лесничество 62 Рудня-Бартолом. Лесничество 11,35,137,139 Беляевское лесничество 25,32,33,46,47,78,82,83,85, 117 Нисимковичское лесничество64,78,97,112 Чечерское лесничество9,14,25,33,40,70,71,73 Бабичское лесничество9,25,36,38,59,62,63 |

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции (почвозащитные, водозащитные).

Примеры (возможные участки для отбора):

- прибрежные полосы леса;

- участки леса в оврагах и (или) балках, а также примыкающие к ним;

- участки леса на крутых склонах;

- участки леса на легко размываемых и развеваемых землях (песках, торфяниках);

- участки леса в поймах рек;

- участки леса в противоэрозионных лесах.

В соответствии с национальным лесным законодательством, материалами документа «Положение о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения особо защитных участков леса» (Указ Президента Республики Беларусь от 7 июля 2008 г. № 364) к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки леса (таблица 3.3). Таблица 3.3 - Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 4

| Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
| --- | --- |
| Полосы лесов вокруг населенных пунктов и территорий садоводческих товариществ | Литвиновичское лесничество 6,45,95,96,110,111,113,116, 117,120,122,126,127,129,135, 137,145,147,148,150,153-155 Кормянское лесничество 24,25,30,34-36,44,46,48,49,51, 72,79,80,86 Рудня-Бартолом. лесничество 38,48,84,91,94-97,100,104-107, 111,117,118,140,147 Беляевское лесничество 86,88,92-94,102,108,134 Нисимковичское лесничество 5,24,32,34,43,47,48,68,79,80, 88,93,94,97-101 Чечерское лесничество 5,7,8,10,21,27,30,34,35,40,42, 43,46,51,64,66-68,120,121,125, 129,133,160 Бабичское лесничество 7,10-12,15,16,19,24,33,39, 41-43,45,50,52,54,56,57 |
| Участки леса на крутых склонах | Шабринское лесничество: 241 (2, 15,16, 18, 20), 242 (6, 8, 9), 243 (6-8, 10), 244 (4), 245 (4, 5), 251 (8), 261 (4), 262 (1) – 26,9 га |

ЛВПЦ 5, 6. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения, а также для сохранения самобытных культурных традиций местного населения.

Примеры (возможные участки для отбора) (ЛВПЦ 5):

- Леса генетических резерватов, научного и историко-культурного значения;

- Городские леса;

- Леса лесопарковых частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов;

- Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Леса первой и второй зон округов санитарной охраны курортов.

- Партизанские землянки, захоронения (ЛВПЦ 6).

Таким образом, в соответствии с требованиями и стандартами FSC к ЛВПЦ 5, 6 относятся участки леса, без которых невозможно существование местного населения. С этой точки зрения критерий работает только для коренных народов живущих народными промыслами. В то же время в условиях Беларуси к этой категории условно можно относить места массового сбора грибов и ягод, лесопарковые участки вокруг населенных пунктов, археологические и исторические объекты на территории лесного фонда, места боевой славы и массовых захоронений, кладбища, часовни, культовые рощи, деревья, родники, камни и др. места.

На территории лесхоза к этой категории отнесены следующие участки леса (таблица 3.4).

Таблица 3.4 - Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 5, 6

| Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
| --- | --- |
| Полосы лесов вокруг населенных пунктов и территорий садоводческих товариществ | Литвиновичское лесничество 6,45,95,96,110,111,113,116, 117,120,122,126,127,129,135, 137,145,147,148,150,153-155 Кормянское лесничество 24,25,30,34-36,44,46,48,49,51, 72,79,80,86 Рудня-Бартолом. лесничество 38,48,84,91,94-97,100,104-107, 111,117,118,140,147 Беляевское лесничество 86,88,92-94,102,108,134 Нисимковичское лесничество 5,24,32,34,43,47,48,68,79,80, 88,93,94,97-101 Чечерское лесничество 5,7,8,10,21,27,30,34,35,40,42, 43,46,51,64,66-68,120,121,125, 129,133,160 Бабичское лесничество 7,10-12,15,16,19,24,33,39, 41-43,45,50,52,54,56,57 |

4	СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ВЫСОКИХ ПРИРОДООХРАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

4.1	Ключевые отрицательные воздействия и угрозы высоким природоохранным ценностям на территории Чечерский спецлесхоз.

4.1.1 Отрицательные воздействия и угрозы для ЛВПЦ 1.

Отрицательные воздействия и угрозы в зависимости от характера и направленности воздействия могут оказывать влияние как в целом так и воздействующие преимущественно на объекты охраны. К первой группе прежде всего необходимо отнести такие угрозы как:

- строительство объектов  инфраструктуры  (дороги, газопроводы и др.);

- спрямление русел рек и дноуглубительные работы (изменением рельефа дна или береговой линии водоемов);

- строительство водохозяйственных сооружений, (плотины, насосные станции, скважины, и др.) и др.

Ко второй группе воздействий прежде всего необходимо отнести следующие:

- промысловое рыболовство и зарыбление неаборигенными видами рыб;

- охота, включая весеннюю охоту;

- интенсификация лесохозяйственной деятельности, включая различного вида рубки и создание лесных культур;

- беспокойство в период размножения и миграции и др.

Таблица: 4.1.1.1 Отрицательные воздействия и угрозы

| Угрозы и воздействия | С | П |
| --- | --- | --- |
| Спрямление русла рек и дноуглубительные работы (изменением рельефа дна или береговой линии водоемов); |  | + |
| Строительство водохозяйственных сооружений, (плотины, насосные станции, скважины, и др.); |  | + |
| Использование водоемов в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации и/или для отведения сточных вод |  | + |
| Строительство объектов инфраструктуры (дороги, газопроводы и др.); |  | + |
| Добыча песка, сапропелей и других полезных ископаемых; |  | + |
| Промысловое рыболовство | + | + |
| Зарыбление неаборигенными видами рыб |  | + |
| Осушительная мелиорация |  | + |
| Охота, включая весеннюю охоту | + | + |
| Зарастание открытых луговых экосистем | + |  |
| Интенсификация лесохозяйственной деятельности, включая различного вида рубки и создание лесных культур | + | + |
| Расчистка (уничтожение) погруженной и плавающей водной растительности |  | + |
| Распашка земель |  | + |
| Интенсивный выпас сельскохозяйственных животных |  | + |
| Неконтролируемые весенние палы | + |  |
| Интенсификация рекреационной нагрузки |  | + |
| Беспокойство в период размножения и миграции | + |  |

С- существующие; П - потенциальные

4.1.2 Отрицательные воздействия и угрозы для ЛВПЦ  3.

Из 9 выделенных на землях лесохозяйственного учреждения редких и типичных биотопов, 8 относятся к группе 6 - биотопы лесов и один к группе 2 – биотопы пресноводных водотоков и водоемов. Ключевыми угрозами для биотопов лесов являются следующие:

- рубки леса, прежде всего рубки главного пользования, а также рубки обновления, формирования (переформирования), рубки реконструкции, а также уборка захламленности;

- строительство линий коммуникаций;

- осушительная мелиорация;

- проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима;

- интродукция чежеродных инвазивных видов;

- интенсивная рекреационная нагрузка и строительство связанной с ней инфраструктуры и др.

Ключевыми угрозами для биотопов водоемов являются:

- изменение гидрологического режима, (в частности: строительство водохозяйственных сооружений);

- использование водоемов в качестве водоприемников мелиоративных систем и сточных вод;

- добыча песка и сапропеля;

- интенсивная сельскохозяйственная деятельность в прибрежной зоне, включая распашку земель, применение удобрений, перевыпас скота и использование водоемов для водопоя скота животноводческих комплексом и др.

Детально для каждого типа биотопа основные угрозы представлены в таблице ниже (Табл. 4.1.2.1.)

4.1.3 Отрицательные воздействия и угрозы для ЛВПЦ  4.

К данной категории ЛВПЦ на территории Чечерского спецлесхоза отнесены леса выполняющие водоохранные и противоэрозионные функции. К первой группе относятся леса в поймах рек и болота, ко второй – участки леса на крутых склонах.

Ключевыми угрозами для первой группы лесов являются:

- изменение гидрологического режима, включая осушительную мелиорацию, спрямление и обваловывание русел рек;

- добыча полезных ископаемых, включая добычу торфа и песка;

- сплошные и полосно-постепенные рубки леса;

- строительство линий коммуникаций (дороги, ЛЭП);

Ключевыми угрозами для второй группы лесов являются:

- все виды рубок, включая сплошные санитарные рубки и уборку захламленности;

- изменение гидрологического режима и рельефа местности;

- прогон скота и распашка земель в близи бровки склонов;

- строительство линий коммуникаций (дороги, ЛЭП);

4.1.4 Отрицательные воздействия и угрозы для ЛВПЦ  6.

Ключевыми угрозами для данной категории ЛВПЦ являются сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования.

4.2	Мероприятия по предотвращению угроз и сохранению высоких природоохранныхценностей

Общие требования

Любая хозяйственная деятельность на территории ЛВПЦ должна осуществлятся с учетом следующих общих требований:

- с учетом подхода принятия мер предосторожности;

- должна учитывать результаты мониторинга;

- с учетом возможного потенциального воздействия хозяйственной деятельности, как прямого, так и косвенного. Например, увеличение доступности территории в результате строительства объектов инфраструктуры за пределами ЛВПЦ и как следствие повышение риска пожаров и фактора беспокойства и др.

4.2.1 Мероприятия по сохранению ЛВПЦ  3.

Меры охраны для объектов ЛВПЦ 3 устанавливаются в соответствии с ТКП 17.12-06-2014 (02120). Табл. 4.2.3.1.

Таблица 4.2.1.1 Режим охраны ЛВПЦ 3: редкие и типичные биотопы

| Режим охраны редких и типичных биотопов, приводится в соответствии с ТКП 17.12-06-2014 (02120) "Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких ландшафтов", утвержденным ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 мая 2014 г. N 5-Т |  |
| --- | --- |
| Группа 2 – БИОТОПЫ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ |  |
| Название биотопа | Режим охраны |
| 2.3 Естественные эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharition | Ограничения, связанные с использованием водоемов и земель, запрещается: – устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для воздействия на водные потоки, транспортировку и перераспределение вод (плотины, насосные станции, скважины и т.п.) на водоемах площадью менее 50 га; на водоемах площадью более 50 га при необходимости допускается устройство подобных сооружений; – забор вод на промышленные нужды; – использование водоемов площадью менее 50 га в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации; строительство новых водопроводящих каналов в водоемы, которые уже являются водоприемниками гидротехнической мелиорации; на водоемах площадью более 50 га при необходимости допускается устройство водопроводящих каналов; – использование водоемов для отведения сточных вод; – использование плавучих средств с моторами на водоемах площадью менее 50 га, кроме плавучих средств МЧС, территориальных органов Минприроды, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ОСВОД и его структурных подразделений; – проведение работ, связанных с изменением рельефа дна или береговой линии на водоемах площадью менее 50 га; на водоемах площадью более 50 га при необходимости допускаются подобные работы; – добыча сапропеля; – промысловое рыболовство на водоемах площадью менее 50 га; зарыбление неаборигенными рыбами фитофагами; – устройство лодочных причалов за пределами отведенных для этих целей мест; устройство пристаней на водоемах площадью менее 50 га; – расчистка погруженной и плавающей водной растительности, за исключением работ, направленных на сохранение популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений, индикаторных сообществ, а также мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений (элодея канадская); – водопой скота для животноводческих комплексов на водоемах площадью менее 50 га; на водоемах площадью более 50 га допускается водопой для скота животноводческих комплексов; – мойка транспортных и других технических средств – распашка земель на расстоянии менее 300 м от береговой линии за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки водоохранных и защитных лесов; – применение минеральных удобрений на сельхозугодьях на расстоянии менее 50 м от береговой линии водоемов площадью менее 50 га и на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов площадью более 50 га; – проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов; – вольный и загонный выпас, устройство летних лагерей содержания скота; все виды выпаса, прогон скота на расстоянии менее 50 м от береговой линии; – размещение объектов хозяйственной застройки; размещение всех видов предприятий; устройство объектов хранения отходов на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов; – размещение объектов жилой застройки на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов; – применение химических средств защиты растений на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов; – мойка транспортных и других технических средств; стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии не менее 50 м от береговой линии; движение механических транспортных средств вне дорог; – повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного фонда, в том числе в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений на расстоянии менее 300 м от береговой линии водоемов; – устройство туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение палаточных городков вне установленных мест. Другие правила охраны: – допускается водопой скота для скота частных владельцев в установленных местах; – в целях сохранения популяций редких и охраняемых видов водных дикорастущих растений, диких животных, индикаторных сообществ, требуется зонирование акватории и литорали водоема с выделением мест особой охраны (места произрастания охраняемых видов дикорастущих растений, участки с индикаторными сообществами, гнездовые участки, нерестилища и пр.), на которых запрещается устройство пляжей, мест для купания, водопой скота, устройство лодочных причалов, технических сооружений и пр. |
| Группа 6 - БИОТОПЫ ЛЕСОВ |  |
| 6.12 Сосново-дубовые леса | Запрещается: – проведение рубок главного пользования, кроме группово-выборочных (группово-постепенных) и добровольно-выборочных, с установленными ограничениями при их проведении (см. Другие требования); |
| 6.6 Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах | Запрещается: – проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме добровольно-выборочных, с установленными ограничениями при их проведении (см. Другие требования); |
| 6.7 Неморальные широколиственные леса с грабом |  |
| 6.8 Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах |  |
| 6.9 Лиственные леса в долинах рек |  |
| 6.10 Пойменные дубравы | Запрещается: – проведение всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и переформирования |
| 6.13 «Островные» ельники |  |
| Для всех указанных выше биотопов | Запрещается: – создание лесных культур, плантаций, питомников; – нецелевое использование земель; – обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению (см. Другие правила охраны); – проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.); – прогон скота; все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота частных владельцев в лесах, отнесенных к категориям 6.10 и 6.13, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах, не превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не приводящих к деградации естественного растительного покрова; – заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки; – устройство складов; – использование гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог за исключением транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств; – устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков за исключением специально отведенных в установленном порядке мест; – выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в соответствии с типом леса и требованиями ТНПА по пожарной безопасности и санитарному состоянию лесов согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании обследования специалистаминаучных и природоохранных профильных организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа; – создание вольеров |
| Касается биотопов: 6.6-6.9, 6.12 | Другие правила охраны – при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальному сохранению растительных элементов лесной экосистемы во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации, зимовки, места токования, гона и пр.); – при проведении допустимых лесохозяйственных мероприятий должны сохраняться ключевые элементы биотопического и биологического разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород, со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм (березы карельская, чернокорая, каппокорешковая, сосна воротничковая, ель змеевидная и др.), второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал, бурелом; окна в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные сухостойные деревья (до 5 шт/га), высокие пни-сломыши (до 7 шт/га) разных пород деревьев; крупный валеж (Д > 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20 м3/га); крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины, ложбины и т.п.), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных. – допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки, – в случаях гибели насаждений в результате ветровала и бурелома, массового отпада в случае сплошного усыхания в местах группового вывала допускается проведение уборки захламленности или проведение сплошных санитарных рубок. – допускается проведение мер содействия естественному возобновлению в лесах, отнесенных к категориям 6.1 ,6.2, 6.3, 6.12 путем механической обработки почвы (минерализации) (ТКП 047); – после проведения рубок в целях создания условий, благоприятных для роста и развития ценных пород и сохранения жизнеспособного возобновления рекомендуется проведение ухода за подростом на участках, где проводились рубки в соответствии с ТКП 143; – рекомендуется проведение ухода за подростом дуба и других широколиственных пород в лесах, отнесенных к категориям 6.2 и 6.7 путем его осветления от елового и грабового подроста, препятствовать развитию елового и грабового подроста более чем 20% в составе; – рекомендуется сохранение режима сенокошения на тех участках, где оно имело место |
| 6.15 Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и вокруг озер | Ограничения, связанные с использованием лесов: – ведение лесного хозяйства должно осуществляться в соответствии с группой и категорией защитности лесов – 1 группа, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов; 1 группа, противоэрозионные леса; а также в соответствии с категорией особо защитных участков леса – участки леса в оврагах и (или) балках, участки леса на крутых склонах; – при проведении допускаемых лесохозяйственных работ необходимо сохранять: деревья всех пород высокого возраста, деревья и подрост широколиственных пород, подлесок из лещины и аборигенных ягодных кустарников, единичный или групповой ветровал и бурелом, сухостойные деревья и пни-сломыши, валеж разных стадий разложения, живые деревья, покрытые мхом; при необходимости требуется проведение мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений; – при необходимости требуется проведение уборки захламленности при завалах русел водотоков упавшими деревьями, затрудняющими сток, а также при завалах литоралей водоемов категорий 2.1 и 2.2; запрещается: – все виды выпаса, прогон скота; – движение механических транспортных средств вне дорог; стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств; – устройство туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков вне установленных мест. |
| 6.15 Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и вокруг озер | Другие правила охраны: запрещается проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима; |
|  | – при активизации эрозионных процессов в оврагах (проявления боковой эрозии – рост в ширину или пятящейся эрозии – рост в длину) требуется укреплять склоны и вершины оврагов с помощью укрепительных сооружений или созданием почвозащитных приовражных и надвершинных насаждений; – требуется отодвинуть границу пашен от бровок оврагов на расстояние, исключающее воздействие почвообрабатывающей техники; – запрещается прогон скота вблизи бровок склонов и вершин оврагов; – запрещается нецелевое использование земель; – при необходимости требуется создание сооружений на пути водных потоков для уменьшения скорости течения и гашения разрушительной энергии воды в оврагах (земляные перемычки, запруды в устьевой части и пр.) |

4.2.4 Мероприятия по сохранению ЛВПЦ 4.

Для ЛВПЦ 4, в соответствии с действующими нормативно правовыми актами, запрещаются:

- в лесах, расположенных в границах водоохранных зон - проведения сплошных рубок главного пользования, заготовка пней и корней.

Допустимые, в зависимости от категории защитности лесов, лесохозяйственные мероприятия указанные ниже:

- в прибрежные полосы леса, допускаются: добровольно-выборочные рубки, рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки;

- участки леса на крутых склонах, допускаются: рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, санитарные рубки:

- участки леса в поймах рек, допускаются: рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки;

- участки леса в болотных лесах - рубки не проводятся в насаждениях V и ниже классов бонитета (багульниковые, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые типы леса)

Для участков болот запрещается осушительная мелиорация, нарушение существующего гидрологического режима, за исключением случаев восстановления до его естественного состояния. Запрещается строительство инфраструктуры и других объектов без проведения ОВОС.

4.2.6 Мероприятия по сохранению ЛВПЦ 6.

На участках леса относящихся к генетическим резерватам, лесам научного и историко-культурного значения допускаются только рубки ухода за лесом, санитарные рубки.

5. МОНИТОРИНГ ВЫСОКИХ ПРИРОДООХРАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

5.1 Мониторинг и оценка состояния ЛВПЦ

Целью мониторинга ЛВПЦ является оценка изменений в состоянии ЛВПЦ, а также оценка эффективности разработанных и применяемых предприятием мероприятий по поддержанию и улучшению состояния ЛВПЦ. Мониторинг ЛВПЦ реализуется по двум направлениям:

-  оценка изменений в состоянии ЛВПЦ;

- оценка эффективности разработанных и применяемых предприятием мероприятий по поддержанию и улучшению состояния ЛВПЦ.

5.1.2 Мониторинг ЛВПЦ 3 (редкие и типичные биотопы (лесов)

При мониторинге выделенных редких и типичных биотопов лесов оценивается характер и степень проявления угроз, а также эффективность установленных мер охраны. Оценка проводится на мониторинговых участках ежегодно работниками лесного хозяйства, при необходимости с привлечением специалистов научных и иных профильных организаций.

Постоянные мониторинговые участки – участок земель лесного фонда, в пределах которого проводятся наблюдения за состоянием лесных экосистем. Мониторинговый участок соответствует участку выделенного редкого и типичного биотопа

Оценка осуществляется для всех выделенных участков категорий биотопов лесов на 5-ти летней основе. Это значит, что каждый участок должен быть обследован не менее чем 1 раз в 5-ть лет. Однако, ежегодно, должно обследоваться не менее одного участка из всех выявленных на территории лесхоза типов биотопов.

Оценка осуществляется для всего участка, с посещением не менее 5-ти выделов, в случае если в участке более 5 выделов. Либо всех выделов, если в участке менее 5-ти выделов, при выполнении обходов лесниками. На каждый мониторинговый участок (участок редкого и типичного биотопа) оформляется паспорт (Форма 5.1.2.1). Оценка осуществляется по формам (Форма 5.1.2.2 - Форма 5.1.2.4). Для каждого биотопа оценивается статус охраны в соответствии с Формой 5.1.2.2. Оценка угроз/нарушений состояния биотопа, а также необходимости принятия дополнительных мер охраны осуществляется по Форме 5.1.2.3. Оценка эффективность установленных мер охраны осуществляется по Форме 5.1.2.4.

Паспорта мониторинговых участков и заполненные формы оценки хранятся в лесничествах. В случае выявления факторов, угрожающих состоянию биотопов, информация передается в лесхоз, природоохранные районные или областные органы, осуществляются консультации с заинтересованными сторонами  с целью принятия мер по их устранения. В случае признания недостаточными установленных мер охраны предприятию необходимо откорректировать меры охраны

На мониторинговом участке отмечаются факторы, являющиеся угрозами для данного участка, повлекшие повреждения и изменения в состоянии насаждений:

− лесные пожары – тип пожара, интенсивность, поврежденные элементы лесного насаждения и степень их повреждения (например: уничтожено/повреждено …%-в деревьев, подроста и подлеска, напочвенного покрова, подстилки; площадь гари или горельника; пожар слабой интенсивности, повреждений, угрожающих насаждению нет; высота нагара на стволах … см и т.п.), причина пожара (антропогенная или природная);

– негативные последствия рекреационной деятельности и степень ее проявления: механические повреждения деревьев (количество деревьев, вид повреждения, % повреждения ствола); количество самоорганизованных пикниковых полян и количество кострищ (например, 3 поляны с 5-ю кострищами); степень замусоренности и вид складирования мусора (0 – мусор отсутствует или складирован в специально отведенных местах; 1 – встречаются единичные предметы мелкого бытового мусора; 2 – мелкий бытовой мусор разбросан по всей территории или встречаются единичные некрупные свалки бытового или иного происхождения (строительный и пр.) мусора; 3 – небольшие свалки разного рода мусора разбросаны по всей территории или встречаются крупные свалки; другие воздействия (пожар, техногенное загрязнение и пр.);

− рубки леса с нарушением установленных требований для особо ценных биотопов лесов или не в соответствии с Правилами рубок (вид рубки, площадь рубки, вид нарушения) и пр.;

− неразрешенные виды побочного пользования лесными ресурсами (вид пользования, вид повреждения (например, подсочка лиственных в количестве … деревьев, сбор мхов на площади …, сбор коры и пр.) или промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей;

− повреждение древостоев насекомыми вредителями (% повреждения насаждения, поврежденные породы, вид вредителя);

− болезни леса (% повреждения насаждения, поврежденные породы, вид болезни);

− подтопление, затопление (уровень в см затопления, причина затопления/подтопления, площадь затопления/подтопления);

− загрязнение техногенное и органогенное (источники загрязнения, последствия загрязнения);

− наличие инвазивных видов растений и площадь, на которой они встречаются (борщевик сосновского, ирга круглолистная, клен ясенелистный, дуб красный и акация белая, распространяющиеся естественным путем и др.);

− свалки мусора (вдоль дорог, вблизи населенных пунктов, внутри лесных массивов);

− осушительная мелиорация (расстояние от мелиорированного участка (ближайшего канала) до границы лесного биотопа, время проведения мелиоративных работ, назначение и вид мелиоративной системы);

− техногенное нарушение почвы (разработка полезных ископаемых карьерным способам, раскопка грунтов на бытовые нужды и т.п.);

− воздействие аномальных природных явлений: поздневесенние и раннелетние заморозки, засухи, ураганы, затяжные паводки и пр.;

– прочие, например, реконструкция или строительство коммуникационных сооружений, строительство объектов хозяйственной застройки, и пр. (вид воздействия, последствия воздействия).

В отдельном поле указываются проведенные лесохозяйственные мероприятия или иная антропогенная деятельность в прилегающих выделах.

Форма 5.1.2.1 Паспорт мониторингового участка №

Лесхоз/Лесничество ____________________________________________________________

Обход № _____________________________________________________________________

Название редкого и типичного биотопа  __________________________________________

_____________________________________________________________________________

Год лесоустройства ____________________________________________________________

Год начала наблюдений ________________________________________________________

Перечень оцениваемых выделов:

| Квартал | Выдел | Состав насаждения/ тип леса/возраст | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

В примечании указываются (при их наличии):

–  природные и антропогенные объекты, важные для биологического и биотопического разнообразия, находящиеся в пределах оцениваемого выдела: виды редких и охраняемых растений и животных, родники, ручьи, старицы, скопления валунов или старинные каменные и бетонные постройки (доты, фрагменты брусчатых дорог, жилых сооружений и т.п.), деревья памятники природы;

– ранее проведенные лесохозяйственные или иные мероприятия, сроки проведения.

Наличие хозяйственных объектов по границе участка:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(например: у северной границы выделов/а № … на расстоянии 300 м от опушки расположена ферма крупного рогатого скота; у западной границы выделов/а № … на расстоянии 50 м от опушки проложен мелиоративный канал; по границе выделов № … проходит ЛЭП, газопровод, грунтовая дорога; через выдел № … проходит грунтовая лесная дорога и пр.).

Ф.И.О. лица, проведшего описание, дата __________________________________________

Форма 5.1.2.2 описания оценки состояния биотопа - оценка состояния специфических параметров (показателей) структуры и функции) природных биотопов (биотопы лесов)

| № пп. | Параметр/показатель | Оценка состояния |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоприятное (соответствующее) FV | Незначительно неблагоприятное (незначительно несоответствующее) U1 | Неблагоприятное (несоответствующее) U2 |  |
| 1. | Площадь биотопа | Не изменяется, не фрагментировано антропогеновым воздействием (рубки, просеки, дороги и др.) | Незначительно уменьшается, фрагментирована антропогеновым воздействием (рубки, просеки, дороги и др.) | Значительно уменьшается, сильно фрагментирована антропогеновым воздействием (рубки, просеки, дороги и др.) |  |
| Специфическая структура и функции |  |  |  |  |  |
| 2. | Возраст древостоя | Средний возраст древостоя 70 и более лет | Средний возраст древостоя 60-70 лет | Средний возраст древостоя менее 60 лет |  |
| 3. | Виды в составе древостоя (см. список характерных видов): | >60% характерных видов | 30-60% характерных видов | <30% характерных видов |  |
| 4. | Наличие в древостое разных групп возрастов | Присутствуют разные классы возраста (не менее 3-х классов) | Присутствуют деревья разных классов возраста (не более 2-х классов) | Древостой одновозрастной |  |
| 5. | Естественное возобновление древостоя: | Хорошо выражено | Есть единично | Отсутствует |  |
| 6. | Наличие мертвой древесины лежащей или стоящей (длинной более 3 м и толщиной более 30 см): | >3-5 шт/га | 1-3 шт/га | <1шт/га |  |
| 6.1 | Гидрологический режим (для биотопов): 91Е0 и 91F0 | Нормальный регулярный режим затопления во время паводков | Режим нарушен (слабое не регулярное затопление, периодическое пересыхание) | Полное отсутствие затопления либо застой воды |  |
| 6.2 | Гидрологический режим (для биотопов): 9080 и 91D0 | Не нарушен | Слабое нарушение | Сильно нарушен |  |
| 7. | Чужеродные (экологически, географически) виды в древостое (дуб красный, череремуха американская, клен ясенелистный и др.). | Отсутствуют либо менее 1% в древостое, не возобновляются | Менее 10% в древостое, не возобновляются | Более 10%, или возобновляются |  |
| Антропогенное воздействие |  |  |  |  |  |
| 8. | Нарушение почвенного покрова и подлеска в процессе лесохозяйственной деятельности | Отсутствует | Незначительные следы, повреждено менее <10% площади и деревьев |  | Значительно, повреждено >10% площади и деревьев |
| 9. | Наличие рубок | Отсутствуют | Отдельные участки допустимых видов рубок |  | Сплошные рубки (включая сплошные санитарные) |
| 10. | Посещение | Отсутствует (следы человека и домашних животных отсутствуют) | Слабое (следы человека и домашних животных присутствуют в незначительном количестве) |  | Сильное (присутствует значительное количество следов человека, домашних животных, бытовой мусор) |
| 11. | Другие нарушения (опишите) | Отсутствуют | Есть, слабые |  | Есть значительные |
|  | Итоговая оценка выставляется по сравнительным результатам всех параметров в соответствии со следующей схемой: | Если все показатели FV То общая оценка FV | Если все показатели U1 То общая оценка U1 |  | Если все показатели U2 То общая оценка U2 |
|  |  | Если 2/3 параметров FV а остальные U1, то общая оценка FV Если 2/3 параметров U1 а остальные FV, то общая оценка U1 |  |  |  |
|  |  |  | Если 2/3 параметров U1 а остальные U2, то общая оценка U1 Если 2/3 параметров U2 а остальные FV или U1 то общая оценка U1 |  |  |
|  |  | Если минимум 2 параметра оценено на U1 то общая оценка не может быть больше U2 |  |  |  |

Форма 5.1.2.3  описания угроз/нарушений состояния биотопа и необходимые дополнительные меры охраны

Лесхоз/ лесничество _____________________________________________________________________

| Квартал | Выдел | Угроза/последствия проявления угрозы | Необходимые дополнительные меры охраны | Ф.И.О. лица, проведшего описание, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 1 | Загрязнение бытовым мусором - единично | Установка аншлагов, ограничение въезда |  |
| 53 | 3 | Лесной пожар - слабой интенсивности, повреждений, угрожающих насаждению нет | Нет необходимости принятия дополнительные меры охраны |  |

Форма 5.1.2.4  оценки эффективность установленных мер охраны

Лесхоз/ лесничество _____________________________________________________________________

| Квартал | Выдел | Установленный режим охраны (меры охраны) | Оценка соблюдения мер охраны | Необходимость принятия дополнительных мер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мониторинг других категорий ЛВПЦ (ЛВПЦ4 и ЛВПЦ6, а также дополнительно ЛВПЦ 1 и ЛВПЦ 3, в рамках которого оценивается количественное соотношение включая сравнительный анализ площади и общее состояние ЛВПЦ ведется на 5-ти летней основе. Оценка осуществляется по материалам лесо- и землеустройства, ведомственных учетов, данным аэро- и космической съемки.

Форма 5.1.2.5 Сравнительный анализ площади различных категорий ЛВПЦ, с указанием произошедших причин изменений.

| Категория ЛВПЦ (для отдельных категорий ЛВПЦ, например ЛВПЦ 3 проводится детализация) | Площадь на начало текущего ревизионного периода (год) | Площадь на конец текущего ревизионного периода (год) | Изменения в площади га (%) | Причины изменения (включая отрицательные воздействия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 5.1.2.6 Перечень выявленных ключевых отрицательных воздействий на ЛВПЦ за минувший ревизионный период и меры по их устранению.

| № пп | Выявленные отрицательные воздействия | Необходимые меры по их устранению |
| --- | --- | --- |

5.3 Процедура внедрения результатов мониторинга в практику лесохозяйственной деятельности

В случае, если в ходе мониторинга ЛВПЦ выявлены негативные тенденции или явления в состоянии ЛВПЦ, как в целом по лесхозу, так и в отдельных категориях или участках ЛВПЦ, должны быть предприняты немедленные необходимые меры по предотвращению данных негативных процессов.

5.4	Процедура выявления новых ЛВПЦ на территории Чечерский спецлесхоз

В ходе реализации различных хозяйственных, а также научно исследовательских или иных мероприятий могут быть выявлены новые лесные участки, которые могут соответствовать Высоким Природоохранным Ценностям. Такие участки могут быть выявлены работниками лесхоза, а также заинтересованными сторонами (в т.ч. местным населением, представителями районной инспекции Минприроды, экологическими активистами, представителями государственных научных и образовательных учреждений, негосударственных организаций и пр.).

В случае выявления потенциальных участков Высоких Природоохранных Ценностей для их последующей регистрации, взятия на учет и обеспечения соответствующего режима управления заинтересованные стороны могут обратиться в ближайшее лесничество или отдел лесного хозяйства в административном здании лесхоза.

Работники лесхоза регистрируют потенциальный участок ЛВПЦ по форме (Таблица 5.4.1).

Таблица 5.4.1 – Форма регистрации потенциального участка ЛПВЦ

| Дата первичной регистрации | Место расположения участка (лесничество, квартал, выдел) | ФИО лица или наименование организации, выявивших ЛВПЦ | Категория ЛВПЦ и характеристика ценности лесного участка (место концентрации охраняемых видов, редкая экосистема, объект исторического наследия, родник и пр.) | Должность и ФИО лица выполнившего первичную регистрацию участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ |  |  |  |  |
| 16.03.2017 | Чечерское, кв.5, выд.17 | Иванов Петр Сидорович (АПБ) | ЛВПЦ 3. Участок лиственных лесов в долинах рек. | Лесничий Чечерского лесничества Семенов Семен Семенович |

В случае поступления информации о новых участках ЛВПЦ от заинтересованных сторон или работников лесхоза, в соответствии с подходом принятия мер предосторожности, лесохозяйственные мероприятия, запланированные или реализуемые на данных участках, прекращаются немедленно. Не позднее чем в течение 5 дней издается Приказ по учреждению о введении моратория на запланированные лесохозяйственные и иные (кроме мероприятий по борьбе с пожарами) мероприятия на данных участках.

Главный лесничий инициирует создание временной комиссии с участием работников лесничества, лесного отдела, экспертов (в случае необходимости), а также лица (или представителя организации), выявившего потенциальный участок ЛВПЦ. В случае выявления участка ЛВПЦ организациями или специалистами, обладающими соответствующими компетенциями и знаниями создание комиссии не требуется.

Работы комиссии по оценке потенциального участка ЛВПЦ должны быть проведены не позднее 2 (двух) недель с момента поступления информации от заинтересованной стороны или работника лесхоза, выявившего лесной участок, потенциально относимый к ЛВПЦ. Решение временной комиссии принимается на основе материалов проверки информации предоставленной заинтересованной стороной. В случае соответствия участка критериям ЛВПЦ принимается решение о включении данного участка в перечень ЛВПЦ лесхоза. Приказом по предприятию для данного участка устанавливается соответствующий режим охраны и использования. С данным приказом, под подпись, ознакамливаются соответствующие должностные лица в соответствующих лесничествах (включая лесничего, помощника лесничего, мастера леса, лесники). При необходимости вносятся изменения в хозяйственные планы предприятия и лесоустроительные материалы, а также готовятся необходимые охранные документы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По материалам учета лесного фонда и научной информации на территории ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» выделены участки леса, соответствующие различным категориям лесов высокой природоохранной ценности и установлено соответствие между национальным лесным и природоохранным законодательством и стандартами FSC.

Результаты определения и отнесения участков лесного фонда к лесам высокой природоохранной ценности представлены выше по категориям участков:

ЛВПЦ 1. Места концентрации биоразнообразия, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях.

ЛВПЦ 3. Участки лесного фонда, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы или их комплексы.

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции (почвозащитные, водозащитные).

ЛВПЦ 5, 6. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения, а также для сохранения самобытных культурных традиций местного населения.

Все выделенные участки в настоящее время попадают либо под действие природоохранного законодательства (памятники природы местного значения), либо отнесены к различным категориям защитности лесов или ОЗУ в соответствии с «Положением о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения особо защитных участков леса». Эти участки имеют различные ограничения по лесопользованию, направленные на сохранение лесами их природоохранных функций.

Приложение 1

Процедура ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз» по определению и учету  Лесов Высокой Природоохранной Ценности

Новые лесные участки, которые могут быть потенциально отнесены к категории Лесов Высокой Природоохранной Ценности могут быть выявлены работниками лесхоза, а также заинтересованными сторонами (в т.ч. местным населением, представителями районной инспекции Минприроды, экологическими активистами, представителями государственных научных и образовательных учреждений, негосударственных организаций и пр.).

В случае выявления потенциальных участков Лесов Высокой Природоохранной Ценности для их последующей регистрации и взятия на учет лесхозом заинтересованные стороны имеют право обратиться в ближайшее лесничество или отдел лесного хозяйства в административном здании лесхоза.

Работники лесхоза регистрируют потенциальный участок ЛВПЦ по форме следующей таблицы П.2 (лесхоз оставляет за собой право изменять структуру таблицы)

Таблица П.2 – Форма регистрации потенциального участка ЛПВЦ

| Месторасположение участка (лесничество, квартал, выдел), дата первичной регистрации | ФИО лица или наименование организации, выполнившей первичную регистрацию потенциального участка ЛВПЦ | Характеристика ценности лесного участка (повышенное биоразнообразие, наличие «видов-краснокнижников», объект исторического наследия, родник и пр.) |
| --- | --- | --- |

В случае поступления такой информации от заинтересованных сторон или работников лесхоза главный лесничий инициирует создание временной комиссии с участием работников лесничества, лесного отдела, привлечением представителя(ей) районной инспекции Минприроды, а также лица (или представителя организации), выявившего потенциальный участок ЛВПЦ.

Работы комиссии по оценке потенциального участка ЛВПЦ должны быть проведены не позднее 2 (двух) недель с момента поступления информации заинтересованной стороны или работника лесхоза, выявившего лесной участок, потенциально относимый к ЛВПЦ.

Решение временной комиссии принимается коллегиально в результате обсуждения информации заинтересованной стороны и лесхоза.

В случае положительного решения об отнесении участка к ЛВПЦ принимается коллегиально решение о придании конкретной категории ЛВПЦ (1, 2, 3, 4, или 5, 6).

Работники лесхоза (ответственный – главный лесничий) регистрируют данный участок по форме данного документа (см. таблицы 3.1–3.6, также приложение 1). При необходимости – должны быть внесены изменения в лесоустроительные материалы.

Приложение 2

Программа мониторинга Лесов Высокой Природоохранной Ценности ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»

Программа мониторинга Лесов Высокой Природоохранной Ценности включает уровень:

1) общей оценки в отношении площадей особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков и их динамики (по материалам лесного кадастра):

«Сведения об особо охраняемых природных территориях и особо защитных участках леса» (Форма 11К(Л), Лесной Кадастр), а также «Сведения о распределении лесов на группы и категории защитности» (Форма 7К(Л), Лесной Кадастр);

2) уровень повыдельной оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЦ, в котором (лесном насаждении) произошли:

а) сплошная санитарная рубка,

б) выборочная санитарная рубка,

в) лесной пожар,

г) ветровал, бурелом, снеголом (еще не пройденные рубками),

д) незаконные рубки,

е) нарушения, вызванные подтоплением животноводческой фермы и пр.,

ж) нарушения, вызванные антропогенным фактором (свалка мусора, повреждения растительности).

Форма регистрации данных по результатам повыдельной оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЦ приведена в таблице П.3.

Таблица П.3 – Форма регистрации данных по результатам повыдельной оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЦ ___________________________ лесничества

| Месторасположение участка (квартал, выдел) | Категория ЛВПЦ (№ 1–6) | Характеристика нарушения и/или выполненное мероприятие | Состояние лесного насаждения и принятые / планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 (пример) | 1 | усыхание, ВСР 2014 | удовлетворительное, наблюдение |
| 2/1 (пример) | 5, 6 | ССР 2014 | вырублено, проект лк 2015 |
| 3/1 (пример) | 4 | уборка мусора 2014 | удовлетворительное, мониторинг |
| 4/1 (пример) | 2 | ветровал, ВСР 2014 | удовлетворительное, наблюдение |

По результатам мониторинга информация обобщается и предоставляется при ревизии лесничества. Ответственные – лесничий, помощник лесничего.

Информация по таким участкам передается в лесной отдел лесхоза.

На основании данных по лесничествам формируется общая база данных поврежденных участков ЛВПЦ по лесхозу.

Общая база данных поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ по лесхозу за истекший год должна быть подготовлена не позднее 10 февраля.

Ответственные за обобщение данных и формирование общей базы данных поврежденных участков ЛВПЦ по лесхозу – главный лесничий, начальник лесного отдела.